___	______	lfdm Gitterzaun System , Typ GZ-GK

Höhe (=Mattenhöhe): _______ mm

liefern, flucht- und höhengerecht einbauen.

Mattenhöhe	Profilrohr	Pfostenlänge	Fundamentangaben (LxBxT)

   630 mm	50/50 mm	1000 mm	300 x 300 x 500 mm

   830 mm	50/50 mm	1200 mm	300 x 300 x 500 mm

 1030 mm	50/50 mm	1500 mm	300 x 300 x 600 mm

 1230 mm	50/50 mm	1700 mm	300 x 300 x 600 mm

 1430 mm	50/50 mm	1900 mm	300 x 300 x 600 mm

 1630 mm	50/50 mm	2100 mm	300 x 300 x 600 mm

 1830 mm	50/50 mm	2400 mm	300 x 300 x 700 mm

 2030 mm	50/50 mm	2600 mm	300 x 300 x 700 mm

Hinweis:

Die vorgeschlagenen Fundamentgrößen stellen Mindestmaße dar, um eine technisch einwandfreie und stabile Zaunanlage zu erstellen.

Bestehend aus:

______	Stück Gittermatten System , Typ GM

aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind.

Senkrechte Rundstäbe: 		6 mm

Waagerechte Rundstäbe; doppelt: 	8 mm

Mattenbreite:		2510 mm

Maschenweite (Mitte/Mitte Stab):		25/200 mm

	50/200 mm

	100/200 mm

oberer Gittermattenabschluss: 		 20 mm stumpfe Rundstäbe

 ohne Überstand

 bleistiftartig angespitzt

______	Stück Gitterpfosten System , Typ GP-GK

Pfostenquerschnitte und -längen wie oben beschrieben mit aufgesetzter Kappe und Bohrungen zur Aufnahme der selbstschneidenden metrischen Spezial-Innensechskantschrauben M8x47, der Spezial-Kunststoffhalter und der Befestigungslaschen. Abstand der Profilrohrpfosten (Achsmaß): 2520 mm.

Montage Gittermatte

Die Gittermatten werden mit den -Spezial-Kunststoffhaltern, den Befestigungslaschen, den selbstschneidenden Schrauben und den Pfosten zu einer Einheit verschraubt. Durch zusätzliche Befestigungsteile sind individuelle Abtreppungen des Zaunverlaufs möglich. End- und Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass regional unterschiedliche Richtlinien der Gemeindeunfall-Versicherungsverbände einzuhalten sind. Deshalb empfehlen wir, bei Zäunen bis zu einer Höhe von 2,00 m keine Spitzen, vorspringende scharfe Kanten oder Stacheldrähte bei öffentlichen Einrichtungen einzusetzen. In diesen Fällen müssen die Überstände der Gittermatten zum Boden zeigen. Weiterhin müssen die Einfriedungen min. 1,00 m hoch sein.

## Montage Gitterpfosten

	Die Gitterpfosten werden in Abständen von 2520 mm (Achsmaß) in Betonfundamente gesetzt. Der Fundamentaushub wird in die Zaunflucht einplaniert oder im Container gelagert. Die Gestellung des Containers und die Entsorgung des Materials erfolgen bauseits.

Betongüte:	BN 15

Bodenklasse:	2 - 4

	Montage auf Betonboden, Aufstellen und Verdübeln der Pfosten mit Bodenplatten.

Die Zaunflucht ist bauseits freigemacht, geebnet und eingemessen.

Korrosionsschutz:

- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt,

die Pfosten nach EN 10215 mit einer Aluminiumzink-

legierung (AZ 185) verzinkt

	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt und

zusätzlich 	pulverbeschichtet, Farbe _____, RAL _____

Material pro lfdm		_________ EUR	 _________ EUR

Montage pro lfdm		_________ EUR	 _________ EUR

______	lfdm Zulage für Gittermattenüberstand in

bleistiftartig angespitzter Form

 Maschenweite	25/200 mm

 Maschenweite	50/200 mm

 Maschenweite		100/200 mm

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP-GK

mit Bodenplatte

Bodenplatte: 150 x 150 x10 mm

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Dübel-Set für Bodenplatten

bestehend aus:

2 Stück Ankerstangen M8 x 110 mm incl. Mörtelpatronen

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

Herstellernachweis:	IAV Gérard & Co

Gartenstrasse 3

D-19288 Fahrbinde

Telefon:	+49 (0)38753 81462

Telefax:	+49 (0)38753 81463

Internet: www.safehouse.de

E-Mail: info@safehouse.de