___	______	lfdm Gitterzaun System , Typ GZ

Höhe (=Mattenhöhe): _______ mm

liefern, flucht- und höhengerecht einbauen.

Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge	Fundamentangaben (LxBxT)

   630 mm	QR 50 mm	1000 mm	300 x 300 x 500 mm

   830 mm	QR 50 mm	1200 mm	300 x 300 x 500 mm

 1030 mm	QR 50 mm	1500 mm	300 x 300 x 600 mm

 1230 mm	QR 50 mm	1700 mm	300 x 300 x 600 mm

 1430 mm	QR 50 mm	1900 mm	300 x 300 x 600 mm

 1630 mm	QR 50 mm	2100 mm	300 x 300 x 600 mm

 1830 mm	QR 50 mm	2400 mm	300 x 300 x 700 mm

 2030 mm	QR 50 mm	2600 mm	300 x 300 x 700 mm

 2230 mm	RR 50/70 mm	2800 mm	300 x 300 x 700 mm

 2430 mm	RR 50/70 mm	3000 mm	300 x 300 x 700 mm

*1	 3080 mm	RR 50/70 mm	3700 mm		300 x 300 x 800 mm

*2	 4080 mm	RR 50/70 mm	4800 mm		400 x 400 x 900 mm

(*1 bestehend aus 1 Stück GM 2030 mm und 1 Stück GM 1030 mm)

(*2 bestehend aus 2 Stück GM 2030 mm)

Hinweis:

Die vorgeschlagenen Fundamentgrößen stellen Mindestmaße dar, um eine technisch einwandfreie und stabile Zaunanlage zu erstellen.

Bestehend aus:

______	Stück Gittermatten System , Typ GM

aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind.

Senkrechte Rundstäbe: 		6 mm

Waagerechte Rundstäbe; doppelt: 	8 mm

Mattenbreite:		2510 mm

Maschenweite (Mitte/Mitte Stab):		25/200 mm

	50/200 mm

	100/200 mm

oberer Gittermattenabschluss: 		 20 mm stumpfe Rundstäbe

 ohne Überstand

 bleistiftartig angespitzt

______	Stück Gitterpfosten System , Typ GP

Pfostenquerschnitte und -längen wie oben beschrieben mit eingesetzter Aluminiumkappe und Bohrungen zur Aufnahme der selbstschneidenden metrischen Spezial-Innensechskantschrauben M8x57 und der Spezial-U-Treppleiste.  Abstand der Stahlrohrpfosten (Achsmaß): 2520 mm.

Montage Gittermatte

Die Gittermatten werden mit den -Spezial-U-Treppleisten, den Spezial-Innensechskantschrauben und den Pfosten zu einer Einheit verschraubt.

Durch die U-Treppleisten werden die Mattenstöße voll abgedeckt und somit gegen gewaltsamen Aufbruch geschützt. Aufgrund der Aussparungen in den U-Treppleisten sind individuelle Anpassungen des Zaunverlaufs durch Abtreppung  in 5 cm-Schritten möglich. End- und Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass regional unterschiedliche Richtlinien der Gemeindeunfall-Versicherungsverbände einzuhalten sind. Deshalb empfehlen wir, bei Zäunen bis zu einer Höhe von 2,00 m keine Spitzen, vorspringende scharfe Kanten oder Stacheldrähte bei öffentlichen Einrichtungen einzusetzen. In diesen Fällen müssen die Überstände der Gittermatten zum Boden zeigen. Weiterhin müssen die Einfriedungen min. 1,00 m hoch sein.

Montage Gitterpfosten

	Die Gitterpfosten werden in Abständen von 2520 mm (Achsmaß) in Betonfundamente gesetzt. Der Fundamentaushub wird in die Zaunflucht einplaniert oder im Container gelagert. Die Gestellung des Containers und die Entsorgung des Materials erfolgen bauseits.

Betongüte:	BN 15

Bodenklasse:	2 - 4

	Montage auf Betonboden, Aufstellen und Verdübeln der Pfosten mit Bodenplatten.

Die Zaunflucht ist bauseits freigemacht, geebnet und eingemessen.

Korrosionsschutz:

 Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt

	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt und

zusätzlich 	pulverbeschichtet, Farbe _____, RAL _____

Material pro lfdm		_________ EUR	 _________ EUR

Material pro lfdm		_________ EUR	 _________ EUR

______	lfdm Zulage für Gittermattenabwinklung um 45°

 200 mm nach  innen  außen weisend

 400 mm nach  innen  außen weisend

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Gittermattenüberstand in

bleistiftartig angespitzter Form

 Maschenweite	25/200 mm

 Maschenweite	50/200 mm

 Maschenweite		100/200 mm

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP

mit angeschweißter Abwinklung über 45° nach oben

 nach innen

 nach außen

 Y-förmig nach innen + außen weisend

 Länge 200 mm zur Aufnahme von Gittermatten Typ GM

 Länge 400 mm zur Aufnahme von Gittermatten Typ GM

 Länge 300 mm zur Aufnahme von 2 Reihen Stacheldraht

 Länge 400 mm zur Aufnahme von 3 Reihen Stacheldraht

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP

verlängert

 nach oben für 1 Reihe Stacheldraht

 nach oben für 2 Reihen Stacheldraht

 nach oben für 3 Reihen Stacheldraht

 nach unten um _____ mm

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP

mit Bodenplatte

 bis Höhe 2430 mm,	Bodenplatte: 150 x 150 x 10 mm

 ab Höhe 3080 mm,	Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Dübel-Set für Bodenplatten

bestehend aus:

 2 Stück Ankerstangen M8 x 110 mm incl. Mörtelpatronen

(bis Höhe 2430 mm)

- 4 Stück Ankerstangen M10 x 130 mm incl. Mörtelpatronen

(ab Höhe 3080 mm)

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP

für Eckausbildung

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Übersteigsicherung

 Stacheldraht verzinkt, 2-drähtig, (4-spitzig) und eng besetzt

 Stacheldraht verzinkt, zusätzl. kunststoffummantelt, 2-drähtig

(4-spitzig) und eng besetzt

 S-Draht-Rollen, Ausführung verzinkt

 Durchmesser: 690 mm

 Durchmesser: 955 mm

 S-Draht-Rollen, Ausführung Edelstahl

 Durchmesser: 690 mm

 Durchmesser: 955 mm

 S-Band, Klingenabstand: 24 mm, Ausführung verzinkt

 Gittermatte verzinkt

 Gittermatte verzinkt und beschichtet Farbe _____, RAL _____

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage Montage Übersteigsicherung

 ___ Reihe(n) Stacheldrähte, 2-drähtig, (4-spitzig), eng besetzt

 S-Draht-Rollen, auflegen und verspannen

 S-Band

 Gittermatte verzinkt

 Gittermatte verzinkt und beschichtet Farbe _____, RAL _____

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für nicht lösbare, selbstschneidende

metrische  Fächerschrauben M8x57

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

Herstellernachweis:	IAV Gérard & Co

Gartenstrasse 3

D-19288 Fahrbinde

Telefon:	+49 (0)38753 81462

Telefax:	+49 (0)38753 81463

Internet: www.safehouse.de

E-Mail: info@safehouse.de