___	______	lfdm Gitterzaun System , Typ GZ-U

Höhe (=Mattenhöhe): _______ mm

liefern, flucht- und höhengerecht einbauen.

Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge	Fundamentangaben (LxBxT)

   600 mm	QR 50 mm	1000 mm	300 x 300 x 500 mm

   800 mm	QR 50 mm	1200 mm	300 x 300 x 500 mm

 1000 mm	QR 50 mm	1500 mm	300 x 300 x 600 mm

 1200 mm	QR 50 mm	1700 mm	300 x 300 x 600 mm

 1430 mm	QR 50 mm	1900 mm	300 x 300 x 600 mm

 1630 mm	QR 50 mm	2100 mm	300 x 300 x 600 mm

 1830 mm	QR 50 mm	2400 mm	300 x 300 x 700 mm

 2030 mm	QR 50 mm	2600 mm	300 x 300 x 700 mm

 2230 mm	RR 50/70 mm	2800 mm	300 x 300 x 700 mm

 2430 mm	RR 50/70 mm	3000 mm	300 x 300 x 700 mm

Hinweis:

Die vorgeschlagenen Fundamentgrößen stellen Mindestmaße dar, um eine technisch einwandfreie und stabile Zaunanlage zu erstellen.

Bestehend aus:

______	Stück Gittermatten System , Typ GM-U

aus waagerecht gelochten U-Profilen und senkrecht gezogenen Stahldrähten. Die senkrechten Drähte werden durch die U-Profile geschoben und an den Kreuzungspunkten in regelmäßigen Abständen verschweißt.

Senkrechte Rundstäbe: 		6 mm

Waagerechte U-Profile: 		9/20/9/2 mm

Mattenbreite:		2510 mm

Maschenweite (Mitte/Mitte Stab):		50/200 mm

oberer Gittermattenabschluss: 		 20 mm stumpfe Rundstäbe

 ohne Überstand

 bleistiftartig angespitzt

______	Stück Gitterpfosten System , Typ GP-U

Pfostenquerschnitte und –längen wie oben beschrieben mit eingesetzter Kappe und Spezial-U-Klemmbügel aus Edelstahl und Dämpfungsunterlagen für die geräuscharme und stufenlose Befestigung der Gittermatten. Abstand der Stahlrohrpfosten (Achsmaß): ca. 2500 mm; bei Anfangsfeldern: ca. 2400 mm.

Montage Gittermatte

Die Gittermatten werden mit -Spezial-U-Klemmbügeln 	aus Edelstahl und einem Spezialwerkzeug an den Pfosten befestigt. Die Gittermatten werden untereinander mittels Schrauben M6x16, U-Scheiben und Muttern verbunden. End- und Eckfelder, die bedingt durch die Mattenlänge von 2510 mm gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet. An den Anfangs- und Endpunkten sind Abschlussleisten anzubringen.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass regional unterschiedliche Richtlinien der Gemeindeunfall-Versicherungsverbände einzuhalten sind. Deshalb empfehlen wir, bei Zäunen bis zu einer Höhe von 2,00 m keine Spitzen, vorspringende scharfe Kanten oder Stacheldrähte bei öffentlichen Einrichtungen einzusetzen. Weiterhin müssen die Einfriedungen min. 1,00 m hoch sein.

Montage Gitterpfosten

	Die Gitterpfosten werden grundsätzlich in Abständen von ca. 2500 mm (Achsmaß) in Betonfundamente gesetzt. Bei Anfangsfeldern und nach Zaunfluchtunterbrechungen beträgt der Pfostenabstand ca. 2400 mm. Der Fundamentaushub wird in die Zaunflucht einplaniert oder im Container gelagert. Die Gestellung des Containers und die Entsorgung des Materials erfolgen bauseits.

Betongüte:	BN 15

Bodenklasse:	2 - 4

	Montage auf Betonboden, Aufstellen und Verdübeln der Pfosten mit Bodenplatten.

Die Zaunflucht ist bauseits freigemacht, geebnet und eingemessen.

Korrosionsschutz:

 Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt

	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt und

zusätzlich 	pulverbeschichtet, Farbe _____, RAL _____

Material pro lfdm		_________ EUR	 _________ EUR

Montage pro lfdm		_________ EUR	 _________ EUR

______	lfdm Zulage für Gittermattenabwinklung um 45°

 200 mm nach  innen  außen weisend

 400 mm nach  innen  außen weisend

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Gittermattenüberstand in

bleistiftartig angespitzter Form

Maschenweite 50/200 mm

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP-U

mit angeschweißter Abwinklung über 45° nach oben

 nach innen

 nach außen

 Y-förmig nach innen + außen weisend

 Länge 200 mm zur Aufnahme von Gittermatten Typ GM-U

 Länge 400 mm zur Aufnahme von Gittermatten Typ GM-U

 Länge 300 mm zur Aufnahme von 2 Reihen Stacheldraht

 Länge 400 mm zur Aufnahme von 3 Reihen Stacheldraht

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP-U

verlängert

 nach oben für 1 Reihe Stacheldraht

 nach oben für 2 Reihen Stacheldraht

 nach oben für 3 Reihen Stacheldraht

 nach unten um _____ mm

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP-U

mit Bodenplatte

Bodenplatte: 150 x 150 x 10 mm

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Dübel-Set für Bodenplatten

bestehend aus:

2 Stück Ankerstangen M8 x 110 mm incl. Mörtelpatronen

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

______	Stück Zulage für Eckausbildung System , Typ GZ-U

mit Eckverbindern

Zulage pro Stück		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage für Übersteigsicherung

 Stacheldraht verzinkt, 2-drähtig, (4-spitzig) und eng besetzt

 Stacheldraht verzinkt, zusätzl. kunststoffummantelt, 2-drähtig

(4-spitzig) und eng besetzt

 S-Draht-Rollen, Ausführung verzinkt

 Durchmesser: 690 mm

 Durchmesser: 955 mm

 S-Draht-Rollen, Ausführung Edelstahl

 Durchmesser: 690 mm

 Durchmesser: 955 mm

 S-Band, Klingenabstand: 24 mm, Ausführung verzinkt

 Gittermatte verzinkt

 Gittermatte verzinkt und beschichtet Farbe _____, RAL _____

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

______	lfdm Zulage Montage Übersteigsicherung

 ___ Reihe(n) Stacheldrähte, 2-drähtig, (4-spitzig), eng besetzt

 S-Draht-Rollen, auflegen und verspannen

 S-Band

 Gittermatte verzinkt

 Gittermatte verzinkt und beschichtet Farbe _____, RAL _____

Zulage pro lfdm		_________ EUR 	_________ EUR

Herstellernachweis:	IAV Gérard & Co

Gartenstrasse 3

D-19288 Fahrbinde

Telefon:	+49 (0)38753 81462

Telefax:	+49 (0)38753 81463

Internet: www.safehouse.de

E-Mail: info@safehouse.de