___	_____	lfdm Gitterballfangzaun System , Typ GBZ-I

Höhe (=Mattenhöhe): _______ mm

liefern, flucht- und höhengerecht einbauen.

Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge	Fundamentangaben (LxBxT)

*1	 3050 mm	IPE   80 mm	3700 mm	  850 x 400 x 800 mm

*2	 4050 mm	IPE   80 mm	4800 mm	  900 x 500 x 800 mm

*3	 5100 mm	IPE 100 mm	5920 mm	1050 x 500 x 800 mm

*4	 6100 mm	IPE 100 mm	6920 mm	1100 x 600 x 800 mm

*5	 7150 mm	IPE 120 mm	7970 mm	1250 x 600 x 800 mm

*6	 8150 mm	IPE 120 mm	8970 mm	1300 x 700 x 800 mm

(*1 bestehend aus 1 Stück GM 2030 mm und 1 Stück GM 1000 mm)

(*2 bestehend aus 1 Stück GM 2030 mm und 1 Stück GM 2000 mm)

(*3 bestehend aus 1 Stück GM 2030 mm, 1 Stück GM 2000 mm und 1 Stück GM 1000 mm)

(*4 bestehend aus 1 Stück GM 2030 mm und 2 Stück GM 2000 mm)

(*5 bestehend aus 1 Stück GM 2030 mm, 2 Stück GM 2000 mm und 1 Stück GM 1000 mm)

(*6 bestehend aus 1 Stück GM 2030 mm und 3 Stück GM 2000 mm)

Hinweis:

Fundamentgrößen gemäß statischen Vorgaben.

Bestehend aus:

Gittermatten System , Typ GM

aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind.

Senkrechte Rundstäbe:	6 mm

Waagerechte Rundstäbe,

doppelt angeordnet:	8 mm

Mattenbreite:	2510 mm

Maschenweite:

bis Zaunhöhe	2,00 m	50/200 mm

ab Zaunhöhe 	2,00 m 		50/200 mm

	100/200 mm	In dieser Gittermatte wird

beidseitig außen zusätzlich

ein senkrechter Rundstab

6 mm eingeschweißt.

oberer Gittermattenabschluss 20 mm stumpfe Rundstäbe bei Maschenweite 50/200 mm, ohne Überstand bei Maschenweite 100/200 mm.

Gitterpfosten System , Typ GP-I

aus IPE-Stahlprofil mit -Spezial-Winkelbefestigung zur Aufnahme der Verschraubungen einschließlich Winkel T, Lasche B und Schrauben. Abstand der Stahlpfosten (Achsmaß): 2590 mm.

Montage Gittermatte

Die Gittermatten werden mit den -Spezial-Winkelbefestigungen, Schrauben und selbstsichernden Muttern mit den Pfosten zu einer Einheit verschraubt.

Durch die Montage der Winkel von innen werden die Gittermatten gegen gewaltsamen Aufbruch geschützt.

Montage Gitterpfosten

Die Gitterpfosten werden in Abständen von 2590 mm (Achsmaß) in Betonfundamente gesetzt. Der Fundamentaushub wird in die Zaunflucht einplaniert oder im Container abgeladen. Die Gestellung des Containers sowie die Entsorgung des Materials erfolgen bauseits.

Betongüte:	B15

Bodenklasse:	2-4

Die Zaunflucht ist bauseits freigemacht, geebnet und eingemessen.

Korrosionsschutz:

 Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt

 Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt und

zusätzlich pulverbeschichtet, Farbe nach RAL _____

Material pro lfdm			___________ EUR	___________ EUR

Montage pro lfdm			___________ EUR	___________ EUR

_____	Stück Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP-I

als Endpfosten mit Spezial-Winkel

Zulage pro Stück			___________ EUR	___________ EUR

______	Stück Zulage für Eckausbildung System , Typ GP-I

mit Eckwinkel

Zulage pro Stück			___________ EUR	___________ EUR

Herstellernachweis:	IAV Gérard & Co

Gartenstrasse 3

D-19288 Fahrbinde

Telefon:	+49 (0)38753 81462

Telefax:	+49 (0)38753 81463

Internet: www.safehouse.de

E-Mail: info@safehouse.de