___	_____	lfdm Gitterballfangzaun System , Typ GBZ-RU

Höhe (=Mattenhöhe): _______ mm

liefern, flucht- und höhengerecht einbauen.

Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge	Fundamentangaben (LxBxT)

*1	 3050 mm	RR   70/50 mm	3700 mm	  300 x 300 x 800 mm

*2	 4050 mm	RR   70/50 mm	4800 mm	  400 x 400 x 800 mm

*3	 5100 mm	RR 100/50 mm	6000 mm	  950 x 500 x 800 mm

*4	 6100 mm	RR 120/50 mm	6950 mm	1000 x 600 x 800 mm

(*1 bestehend aus 1 Stück GM-U 2030 mm und 1 Stück GM-U 1000 mm)

(*2 bestehend aus 1 Stück GM-U 2030 mm und 1 Stück GM-U 2000 mm)

(*3 bestehend aus 1 Stück GM-U 2030 mm, 1 Stück GM-U 2000 mm und 1 Stück GM-U 1000 mm)

(*4 bestehend aus 1 Stück GM-U 2030 mm und 2 Stück GM-U 2000 mm)

Hinweis:

Die vorgeschlagenen Fundamentgrößen stellen Mindestmaße dar, um eine technisch einwandfreie und stabile Zaunanlage zu erstellen.

Bestehend aus:

Gittermatten System , Typ GM-U

aus waagerecht gelochten U-Profilen und senkrecht gezogenen Stahldrähten. Die senkrechten Drähte werden durch die U-Profile geschoben und an den Kreuzungspunkten in regelmäßigen Abständen verschweißt.

Senkrechte Rundstäbe:	6 mm

Waagerechte U-Profile:	9/20/9/2 mm

Mattenbreite:	2510 mm

Maschenweite:

bis Zaunhöhe 	2,00 m	50/200 mm

ab Zaunhöhe	2,00 m	 	50/200 mm

 	100/200 mm

oberer Gittermattenabschluss 20 mm stumpfe Rundstäbe bei Maschenweite 50/200 mm, ohne Überstand bei Maschenweite 100/200 mm.

Gitterpfosten System , Typ GP-RU

Pfostenquerschnitte und –längen wie oben beschrieben mit eingesetzter Kappe, Spezial-U-Klemmbügel aus Edelstahl und Dämpfungsunterlagen für die geräuscharme und stufenlose Befestigung der Gittermatten. Abstand der Stahlrohrpfosten (Achsmaß): 2500 mm; bei Anfangsfeldern: ca. 2400 mm.

Montage Gittermatte

Die Gittermatten werden mit -Spezial-U-Klemmbügeln aus Edelstahl und einem Spezialwerkzeug an den Pfosten befestigt. Die Gittermatten werden untereinander mittels Schrauben M6x16, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verbunden.

End- und Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet. An den Anfangs- und Endpunkten sind Abschlussleisten anzubringen.

Montage Gitterpfosten

	Die Gitterpfosten werden grundsätzlich in Abständen von ca. 2500 mm (Achsmaß) in Betonfundamente gesetzt. Bei Anfangsfeldern und nach Zaunfluchtunterbrechungen beträgt der Pfostenabstand ca. 2400 mm. Der Fundamentaushub wird in die Zaunflucht einplaniert oder im Container gelagert. Die Gestellung des Containers und die Entsorgung des Materials erfolgen bauseits.

Betongüte:	BN 15

Bodenklasse:	2 - 4

	Montage auf Betonboden, Aufstellen und Verdübeln der Pfosten mit Bodenplatten.

Die Zaunflucht ist bauseits freigemacht, geebnet und eingemessen.

Korrosionsschutz:

 Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt.

 Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 verzinkt und

zusätzlich pulverbeschichtet, Farbe nach RAL _____

Material pro lfdm			___________ EUR	___________ EUR

Montage pro lfdm			___________ EUR	___________ EUR

______	Stück Zulage für Eckausbildung System , Typ GP-RU

mit Eckverbindern

Zulage pro Stück			___________ EUR	___________ EUR

______	Stück Zulage für Gitterpfosten System , Typ GP-RU

mit Bodenplatte

bis Höhe 4050 mm, Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Zulage pro Stück			___________ EUR	___________ EUR

______	Stück Zulage für Dübel-Set für Bodenplatten

4 Stück Ankerstangen M10 x 130 mm (bis Höhe 4050 mm)

incl. Mörtelpatronen

Zulage pro Stück			___________ EUR	___________ EUR

Herstellernachweis:	IAV Gérard & Co

Gartenstrasse 3

D-19288 Fahrbinde

Telefon:	+49 (0)38753 81462

Telefax:	+49 (0)38753 81463

Internet: www.safehouse.de

E-Mail: info@safehouse.de