Zutrittskontrollsystem

Vorbemerkungen Es soll ein elektronisches Zutritts-kontrollsystem installiert werden, das in der Lage ist, alle Anforderungen an ein hohes Sicherheitsbedürfnis und benutzerfreundliche Bedienung sowie größtmögliche Einsatzflexibilität zu erfüllen.

Das System enthält folgende Merkmale:

- Es wird keine Software auf den Computern Des Anwenders benötigt.

- Der Systemzugriff für die Steuerung/ Konfiguration/ Überwachung erfolgt über das LAN mittels herkömmlichen Web Browser.

- Integrierter Websever - 10 Administratoren/ Benutzer konfigurierbar

- Je Türserver können bis zu 8 Türen und mit optionaler Erweiterungskarte bis 16 Türen verwaltet werden

- Unterstützte SSL-Verschlüsselungen

- Intuitive Bedienoberfläche mit Onlinehilfe

- Berührungsloskartenleser

- frei programmierbarer potentialfreier Steuer-ausgang je Zutrittspunkt zur Ansteuerung externer Geräte (Alarmanlage, Lichtsteuerung etc.), auch über Tastatur ansteuerbar

- Selektives Ereignisprotokoll, 10.000 Einträge

- Kalender mit individualisierbaren Tagen

- Festlegung von Kartengültigkeiten

- Zugriffscontdown programmierbar

- E-Mail Ereignisbenachrichtigung

- Einfache und klare Übersicht über Türen und Ereignisse

- Zwei separate Zutrittscodes je Tür möglich

- Individueller Zutrittscode je Karte

- Türöfenhaltezeit konfigurierbar (1-255 s)

- Relais-/Elektroschlossausgang invertierbar

- Floating PIN Funktion

- Netzwerkkameras einbindbar

- Umfangreiche Berichte - selektierbar

- Bis zu 2500 Karten/Karteninhaber

- optionales GSM Modem zur Türöffnung/Verand von Ereignissbenachrichtigungen

- Geringer Installationsaufwand (Nur 4-adrige Leitungen zwischen Türserver/ Türcontroller/ Leser notwendig.)

___St.	Türserver smartONE Typ 3008

Der Türserver als zentrale Steuereinheit. Jeder Türserver kann bis zu 8 Türen steuern (über die Türcontroller) bzw. 16 Türen mit optionaler Erweiterungskarte. Es ist keine Softwareinstallation erforderlich und die Verwaltung ist mit jedem Web Browser aus einfach möglich.

Spannungsversorgung: 	24VDC / 4,8 W

Kommunikation:	8 x smartCOM, 1 x Ethernet

Status LEDs: 		4 (blau, rot, gelb, grün)

Kapazität: 		2.500 Karten

10.000 Ereignisse

Maße(BxHxT):  	201 x 201 x 40 mm

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Erweiterungskarte für Türserver 3008

Zum anschluss weiterer 8 Türen an den Türserver.

Spannungsversorgung: 24VDC

Kommunikation: 	8 x smartCOM,

___________ EUR	___________ EUR

___St.	GSM Modem für Türserver 3008

Zum Öffnen von Zutrittspunkten und zum Versand von Ereignissbenachrichtigungen.

Spannungsversorgung: 24VDC

Kommunikation: 	1 x zum Türserver 3308

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Türcontroller smartONE Typ 3301

Türontroller ist für die verdeckte Montage in einem Unterputzgehäuse entwickelt, kann aber ebenso direkt an der Wand befestigt werden. Alle Sensoren und Türzubehör werden mit diesem Controller verbunden.

Spannungsversorgung: 	24VDC / 1,2 W

Kartenleseranschluss: 	einer

EXIT-Taster Eingang: 	1 Anschluß für pot.freien Kontakt(NO)

Steuereingang:  	1 Anschluß für pot.freien Kontakt(NO)

Steuerausgang: 	1 pot.freien Kontakt(NO)

Elektroschlossausgang:24 VDC max. 1A (NO)

Maße(BxHxT):  	80 x 80 x 11 mm

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Kartenleser smartONE Typ 3320 125 KHz

Mit einem kompakten und robusten Design sind diese Leser bestens geeignet für Montagen bei geringen Platzverhältnissen, wie z.B. auf den Türrahmen. Die Leser bestehen aus widerstandsfähigen Kunststoff und sind für raue Umgebungen geeignet. Der Leser arbeitet auf Basis der 125 kHz berührungslosleser Technologie. Die rote und grüne LED zeigt den aktuellen Türstatus an. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht.

Spannungsversorgung: 5VDC / 250 mW

Lesetechnologie: 	RFID 125 kHz

Status LED's: 		zwei (rot, grün)

Maße(BxHxT): 		30x70x14 mm

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Kartenleser smartONE Typ 3370 125 KHz

Kartenleser in formschönem Design mit beleuchtetem Tastenfeld und Status-LED's für die Kartenerkennung und Türzustands-anzeige. Der Leser arbeitet auf Basis der 125 kHz proximity Technologie. Diese Kartenleser wurden für Anwendungsbereiche mit hohen optischen Ansprüchen entwickelt. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht.

Spannungsversorgung: 5VDC / 250 mW

Lesetechnologie: 	RFID 125 kHz

Status LED's: 		zwei (rot, grün)

Maße(BxHxT): 		108x97x33 mm

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Kartenleser smartONE Typ 3393 Mifare

Dieser Kartenleser mit seinem elegantem Design hat ein beleuchtetes Touch Panel und unterstützt Mifare® RFID Transponder. Die drei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird.

Spannungsversorgung: 5VDC / 350 mW

Lesetechnologie: 	RFID Mifare 13,56 MHz ISO 14443A/B

Status LED's: 		drei

Maße(BxHxT): 		103x145x22 mm

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Kartenleser smartONE Typ 3315 Mifare

Mit einem kompakten und robusten Design sind diese Leser bestens geeignet für Montagen bei geringen Platzverhältnissen, wie z.B. auf den Türrahmen. Die Leser bestehen aus widerstandsfähigen Kunststoff und sind für raue Umgebungen geeignet. Der Leser arbeitet auf Basis der Mifare 13,56 MHz berührungslosleser Technologie. Die rote und grüne LED zeigt den aktuellen Türstatus an. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht.

Spannungsversorgung: 5VDC / 250 mW

Lesetechnologie: 	RFID Mifare 13,56 MHz ISO 14443A/B

Status LED's: 		zwei (rot, grün)

Maße(BxHxT): 		30x70x14 mm

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Transponderausweis Typ Visitcard

Berührungslos Chipkarte im ISO Format

EM4102 Standard, weiß glänzend laminiert

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Transponderausweis Typ ECO

Berührungslos Chipkarte als Schlüsselanhänger

EM4102 Standard

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Industrieschaltnetzteil SP 180-124

Robustes Metallgehäuse für raue Industrieum- gebung, niedrige Restwelligkeit, Dauerkurzschluss-, Überspannung- und Temperaturschutz, DC-OK Signal, für DIN-Schienenmontage.

Ausgangsspannung:	24 VDC,

Leistungsabgabe:	7,5 A / 180 W

___________ EUR	___________ EUR

___St.	Industrie Batteriemodul für DC-USV Funktion

Robustes Metallgehäuse für raue Industrieum- gebung. Für DIN-Schienenmontage. 24 VDC

___________ EUR	___________ EUR

Herstellernachweis:	IAV Gérard & CO

Gartenstrasse 3

D-19288 Fahrbinde

Telefon:	+49 (0)38753 814-62

Telefax:	+49 (0)38753 814-63

Internet: www.safehouse.de

E-Mail: info@safehouse.de